南阳市科技馆学术报告厅室内全彩

LED显示屏询价公告

南阳市科技馆拟定以询价方式采购学术报告厅室内全彩LED显示屏，特此公告如下：

- 一、项目名称

- 南阳市科技馆学术报告厅室内全彩LED显示屏

- 二、项目采购需求

- 详见附件2

- 三、供应商要求

- （一）供应商必须是在中华人民共和国境内注册并取得企事业单位营业执照的独立法人。

- （二）相关资质证件齐全、有效，具有良好的信誉，良好的技术支持和较强的服务能力。

- （三）具有本地化服务能力，系统出现问题可在4小时内解决。

- （四）提供技术支持保障的相关经验。

- 四、报价所需材料

- （一）报价单（需盖公章，见附件1）。

- （二）单位营业执照、相关资质（资质证明包括但不仅限于：提供不少于3家已建设完成的案例证明材料并加盖公章）。

- 五、采购单位

- 南阳市科学技术馆

- 请有意向的企业于公告发布起5日内，把相关资料邮寄到河南省南阳市宛城区范蠡东路1666号市民服务中心中区5号楼市科技馆办公室。联系电话：0377-63131553

- 附件：1.报价单

2.南阳市科技馆学术报告厅全彩LED室内显示屏产品技术参数要求

南阳市科学技术馆

2023年10月9日

附件1

报价表

| 申报单位 （单位盖章） |  |
| --- | --- |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 价格（万元） |  |
| （公司及相关业绩简介） |  |
| （项目实施方案简介） |  |

附件2

南阳市科技馆学术报告厅室内

全彩LED电子屏产品技术参数要求

| - 序号 | - 设备 | - 技术参数 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全彩LED显示屏 | 1、产品LED像素点间距≤2.5mm;像素密度≥160000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装； - 产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换； ★3、亮度均匀性＞99%； 4、产品最大对比度≥3000:1； ★5、产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡; ★6、产品水平和垂直视角≥170°； 7、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； ★8、产品整屏盲点率≤0.00001，无常亮点； 9、灰度等级：8-16bits； 10、防护等级：IP4X； 11、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能 12、LED显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施； 13、换帧频率（帧/秒）：50/60； ★14、按GB/T 5169.16-2008对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB阻燃等级要求； - 投标产品机械强度≥5MP； 其中带★号是重要技术指标，需提供有效证明材料原件复印件作为佐证材料 | - ㎡ | - 6*2.5 | - 国内一线品牌 |
| - 2 | - 同步接收卡 | - 1、产品单卡最大带载 256×256 像素，最多支持16组RGB并行数据。采用8 个标准的HUB75 接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建。 - 2、支持逐点亮色度校正，配合调试软件和校正软件，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 - 3、快速亮暗线调节，在调试软件上进行快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 - 4、3D 功能，配合支持 3D功能的控制器，在调试软件或控制器的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使显示屏播放画面显示3D效果。 - 5、温度与电压检测，可监测自身的温度和电压，无需其他外设，在对应调试软件上可车看检测到的温度和电压。 - 6、液晶模块，支持与系统同一厂家通用5pin液晶模块，用于显示接收卡温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 - 7、误码率检测，配合对应版本的调试软件 ，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 - 8、固件程序回读，在对应版本调试软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 - 9、配置参数回读，在对应调试软件上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 - 10、Mapping功能，在调试软件上启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 - 11、接收卡预存画面设置，在对应调试软件上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 - 12、环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 - 13、配置参数双备份，通过 NovaLCT 在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 - 14、双程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 - ★为保证系统与LED显示屏的兼容性与稳定性，且便于后期更好的维护售后，接收系统须与LED显示屏为同一品牌，提供同一品牌证明文件佐证。 | - 套 | - 1 |  |
| - 3 | - 拼接处理器设备 | - 所投标产品支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI（选配），2路HDMI1.3，1路DVI。 - 支持3个窗口和1路OSD。 - 支持快捷配屏和高级配屏功能。 - 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 - 最宽支持10240，最高8192。 - 支持设备间备份设置。 - 视频输出最大带载高达390万像素。 - 支持带载屏体亮度调节。 - 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 - 支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 - 支持选择HDMI输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 - 前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 - ★为保证系统与LED显示屏的兼容性与稳定性，且便于后期更好的维护售后，接收系统须与LED显示屏为同一品牌，提供同一品牌证明文件佐证。 | - 台 | - 1 |  |
| - 4 | - 电源 | - 1、所投标产品转换效率超过85%，具有输出短路/过载保护，可靠性高、带载能力强，符合3C标准。 - 2、所投标产品可靠性高，负载能力强，符合3C要求。 - 3、所投标产品100%满负载老化试验。 - 4、所投标产品空气自然对流冷却。 - 5、所投标产品保护功能具有：短路/过载。 - ★为保证整体系统的安全性与稳定性，且便于后期更好的维护售后，电源须与LED显示屏为同一品牌，提供同一品牌证明文件佐证。 | - 套 | - 1 |  |
| - 5 | - 配电柜 | - 1、所投标产品控制方式：手动+时控+选控三位一体。 - 2、所投标产品手动状态：一键启停，分步上电、断电。 - 3、所投标产品 时控状态：设置4组控制时间段。 - 4、所投标产品选控控制：多功能卡、PLC、干接点。 - 5、所投标产品空调控制：单独温度设定控制。 - 6、所投标产品级联控制：自动级联控制。 - ★为保证整体系统的安全性与稳定性，且便于后期更好的维护售后，配电柜须与LED显示屏为同一品牌，提供同一品牌证明文件佐证。 | - 套 | - 1 |  |
| - 6 | - 框架结构 | - 定制国标镀锌材料；四周不锈钢装饰包边。 | - 套 | - 1 | - 所用产品符合国标要求 |
| - 7 | - 音柱/功放 | - 室内专用功放，配套音柱。 | - 套 | - 1 | - 所用产品符合国标要求 |
| - 8 | - 强电电缆 | - 国标电缆。 | - 套 | - 1 | - 所用产品符合国标要求 |
| - 9 | - 信号网线 | - 超六类纯铜网线。 | - 套 | - 1 | - 所用产品符合国标要求 |